Приложение 1 к Договору № B7SE-7176/7181

«Перечень Оборудования»

Рег. 03763 (B7SE-7176)

| Оборудование | Лифт пассажирский производства ООО «Метеор Лифт», Санкт-Петербург |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Грузоподъемность | 400 кг |  |  |  |
| Тип привода | Частотный привод; |  |  |  |
| Скорость | 1 ,0 м/с |  |  |  |
| Высота подъема | 45,50 м |  |  |  |
| Количество остановок | 16 |  |  |  |
| Количество входов | Фронтальных: 16 Задних: 0. Выход на одну сторону Маркировка дверей: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 |  |  |  |
| Машинное помещение | Над шахтой |  |  |  |
| Шахта и ее размеры | Тип: Бетонная. Способ крепления: дюбелями |  |  |  |
|  | Ширина x Глубина |  | 1580 x 1730 |  |
|  | Глубина приямка |  | 1400 мм |  |
|  | Высота верхнего этажа |  | 3700 мм |  |
| Система управления | С микропроцессорным контроллером для парного собирательного управления при движении кабины вниз (DCL); Лифт А |  |  |  |
| Режимы работы | EFO; (механический) |  |  |  |
| Энергоснабжение | 380 В, 50 Гц Эл. сеть -5-ти проводная; |  |  |  |
| Потребляемая Мощность | 5 кВт |  |  |  |
| Кабина |  |  |  |  |
| Тип и отделка кабины | Панели из нержавеющей стали Deco 08 |  |  |  |
| Ш x Г x В, мм | 1100 x 950 x 2200 |  |  |  |
| Панели кабины | Из нержавеющей стали Deco 08 |  |  |  |
| Потолок | LED-B1: Основной с осв-ем (круглые светильники); Крашеная сталь, цвет белый |  |  |  |
| Пол | Дюралюминий |  |  |  |
| Плинтус | Нержавеющая сталь |  |  |  |
| Аппараты и опции | Зеркало: На половину высоты кабины Заднее; Поручни: Один поручень вдоль одной стены кабины;Хромированные; Панель управления: Плоская СОР с кодом Брайля;;Кнопки управления: Плоские с кодом Брайля, Индикация: Круговая, Цвет Индикации: Белая индикация, Накладки: Нет; Сигнализация: Дисплей с зелеными знаками (7-сегм. цифра, матр.стрелка) CPI15R; Синтезатор речи |  |  |  |
| Двери |  |  |  |  |
| Размеры дверей | Ширина x Высота | 700 x 2000 мм |  |  |
| Тип дверей | Телескопического открывания С Частотным приводом |  |  |  |
| Панели дверей кабины | Нержавеющая сталь |  |  |  |
| Панели дверей шахты | Фронтальные: Серебристый металлик на этажах 2-16, нержавеющая сталь Deco 08 на 1 этаже |  |  |  |
| Огнестойкость дверей шахты | EI30; |  |  |  |
| Вызывные аппараты | Вызывные аппараты: плоская панель из шлифованной нержавеющей стали, кнопка с точечной индикацией зеленого цвета. |  |  |  |
| Устройства индикации и сигнализации | Исполнение этажных аппаратов (индикаторы): Плоская панель Шлиф. нерж. сталь 220; 1- COMBI15R (передняя сторона); ; |  |  |  |
| Дополнительная информация |  |  |  |  |
| Опции, включенные в предложение | Кнопка закрытия дверей кабины; DOB; ERO;Одна нитка вызывных постов; OLD; PAIS (HAD-R); IRC; IP камера в кабине, ICU3; направляющие 5 м масленки на направляющие |  |  |  |

Рег. 03764 (B7SE-7177)

| Основные характеристики |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборудование | Лифт пассажирский производства ООО «Метеор Лифт», Санкт-Петербург |  |  |  |
| Грузоподъемность | 630 кг |  |  |  |
| Тип привода | Частотный привод; |  |  |  |
| Скорость | 1,0 м/с |  |  |  |
| Высота подъема | 45,50 м |  |  |  |
| Количество остановок | 16 |  |  |  |
| Количество входов | Фронтальных: 16 Задних: 0. Выход на одну сторону Маркировка дверей: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 |  |  |  |
| Машинное помещение | Над шахтой |  |  |  |
| Шахта и ее размеры | Тип: Бетонная. Способ крепления: дюбелями |  |  |  |
|  | Ширина x Глубина |  | 1860 x 2680 мм |  |
|  | Глубина приямка |  | 1400 мм |  |
|  | Высота верхнего этажа |  | 3700 мм |  |
| Система управления | С микропроцессорным контроллером для парного собирательного управления при движении кабины вниз (DCL); Лифт Б |  |  |  |
| Режимы работы | EFO; (механический) |  |  |  |
| Энергоснабжение | 380 В, 50 Гц Эл. сеть -5-ти проводная; |  |  |  |
| Потребляемая Мощность | 5 кВт |  |  |  |
| Кабина |  |  |  |  |
| Тип и отделка кабины | Панели из нержавеющей стали Deco 08 |  |  |  |
| Ш x Г x В, мм | 1100 x 2100 x 2200 |  |  |  |
| Панели кабины | Панели из нержавеющей стали Deco 08 |  |  |  |
| Потолок | LED-B1: Основной с осв-ем (круглые светильники); Крашеная сталь, цвет белый |  |  |  |
| Пол | Дюралюминий |  |  |  |
| Плинтус | Нержавеющая сталь |  |  |  |
| Аппараты и опции | Зеркало: : На половину высоты; Поручни: Один поручень вдоль одной стены кабины;Хромированные; Панель управления: Плоская СОР с кодом Брайля;Кнопки управления: Плоские с кодом Брайля, Индикация: Круговая, Цвет Индикации: Белая индикация, Накладки: Нет; Сигнализация: Дисплей с зелеными знаками (7-сегм. цифра, матр.стрелка) CPI15R; Синтезатор речи |  |  |  |
| Двери |  |  |  |  |
| Размеры дверей | Ширина x Высота | 800 x 2000 мм |  |  |
| Тип дверей | Телескопического открывания С Частотным приводом |  |  |  |
| Панели дверей кабины | Нержавеющая сталь |  |  |  |
| Панели дверей шахты | Фронтальные: Серебристый металлик на этажах 2-16, нержавеющая сталь Deco 08 на 1 этаже |  |  |  |
| Огнестойкость дверей шахты | EI30; |  |  |  |
| Устройства индикации и сигнализации | Исполнение этажных аппаратов (индикаторы): Плоская панель Шлиф. нерж. сталь 220; 1- COMBI15R (передняя сторона); Вызывные аппараты: плоская панель из шлифованной нержавеющей стали, кнопка с точечной индикацией зеленого цвета. ; |  |  |  |
| Наличие под приямком лифтов помещений, доступных для людей - НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. |  |  |  |  |
| Дополнительная информация |  |  |  |  |
| Опции, включенные в предложение | Кнопка закрытия дверей кабины; DOB; ERO;Одна нитка вызывных постов; OLD; PAIS (HAD-R); IRC; IP камера в кабине, ICU3; направляющие 5 м масленки на направляющие |  |  |  |

Рег. 03761 (B7SE-7178)

| Оборудование | Лифт пассажирский производства ООО «Метеор Лифт», Санкт-Петербург |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Грузоподъемность | 400 кг |  |  |  |
| Тип привода | Частотный привод; |  |  |  |
| Скорость | 1 ,0 м/с |  |  |  |
| Высота подъема | 42,45 м |  |  |  |
| Количество остановок | 15 |  |  |  |
| Количество входов | Фронтальных: 16 Задних: 0. Выход на одну сторону Маркировка дверей: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 |  |  |  |
| Машинное помещение | Над шахтой |  |  |  |
| Шахта и ее размеры | Тип: Бетонная. Способ крепления: дюбелями |  |  |  |
|  | Ширина x Глубина |  | 1580 x 1730 |  |
|  | Глубина приямка |  | 1400 мм |  |
|  | Высота верхнего этажа |  | 3700 мм |  |
| Система управления | С микропроцессорным контроллером для парного собирательного управления при движении кабины вниз (DCL); Лифт А |  |  |  |
| Режимы работы | EFO; (механический) |  |  |  |
| Энергоснабжение | 380 В, 50 Гц Эл. сеть -5-ти проводная; |  |  |  |
| Потребляемая Мощность | 5 кВт |  |  |  |
| Кабина |  |  |  |  |
| Тип и отделка кабины | Панели из нержавеющей стали Deco 08 |  |  |  |
| Ш x Г x В, мм | 1100 x 950 x 2200 |  |  |  |
| Панели кабины | Из нержавеющей стали Deco 08 |  |  |  |
| Потолок | LED-B1: Основной с осв-ем (круглые светильники); Крашеная сталь, цвет белый |  |  |  |
| Пол | Дюралюминий |  |  |  |
| Плинтус | Нержавеющая сталь |  |  |  |
| Аппараты и опции | Зеркало: На половину высоты кабины Заднее; Поручни: Один поручень вдоль одной стены кабины;Хромированные; Панель управления: Плоская СОР с кодом Брайля;;Кнопки управления: Плоские с кодом Брайля, Индикация: Круговая, Цвет Индикации: Белая индикация, Накладки: Нет; Сигнализация: Дисплей с зелеными знаками (7-сегм. цифра, матр.стрелка) CPI15R; Синтезатор речи |  |  |  |
| Двери |  |  |  |  |
| Размеры дверей | Ширина x Высота | 700 x 2000 мм |  |  |
| Тип дверей | Телескопического открывания С Частотным приводом |  |  |  |
| Панели дверей кабины | Нержавеющая сталь |  |  |  |
| Панели дверей шахты | Фронтальные: Серебристый металлик на этажах 2-15, нержавеющая сталь Deco 08 на 1 этаже |  |  |  |
| Огнестойкость дверей шахты | EI30; |  |  |  |
| Вызывные аппараты | Вызывные аппараты: плоская панель из шлифованной нержавеющей стали, кнопка с точечной индикацией зеленого цвета. |  |  |  |
| Устройства индикации и сигнализации | Исполнение этажных аппаратов (индикаторы): Плоская панель Шлиф. нерж. сталь 220; 1- COMBI15R (передняя сторона); ; |  |  |  |
| Дополнительная информация |  |  |  |  |
| Опции, включенные в предложение | Кнопка закрытия дверей кабины; DOB; ERO;Одна нитка вызывных постов; OLD; PAIS (HAD-R); IRC; IP камера в кабине, ICU3; направляющие 3,5 м. масленки на направляющие |  |  |  |

Рег. 03762 (B7SE-7179)

| Основные характеристики |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборудование | Лифт пассажирский производства ООО «Метеор Лифт», Санкт-Петербург |  |  |  |
| Грузоподъемность | 630 кг |  |  |  |
| Тип привода | Частотный привод; |  |  |  |
| Скорость | 1,0 м/с |  |  |  |
| Высота подъема | 42,45 м |  |  |  |
| Количество остановок | 15 |  |  |  |
| Количество входов | Фронтальных: 16 Задних: 0. Выход на одну сторону Маркировка дверей: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 |  |  |  |
| Машинное помещение | Над шахтой |  |  |  |
| Шахта и ее размеры | Тип: Бетонная. Способ крепления: дюбелями |  |  |  |
|  | Ширина x Глубина |  | 1860 x 2680 мм |  |
|  | Глубина приямка |  | 1400 мм |  |
|  | Высота верхнего этажа |  | 3700 мм |  |
| Система управления | С микропроцессорным контроллером для парного собирательного управления при движении кабины вниз (DCL); Лифт Б |  |  |  |
| Режимы работы | EFO; (механический) |  |  |  |
| Энергоснабжение | 380 В, 50 Гц Эл. сеть -5-ти проводная; |  |  |  |
| Потребляемая Мощность | 5 кВт |  |  |  |
| Кабина |  |  |  |  |
| Тип и отделка кабины | Панели из нержавеющей стали Deco 08 |  |  |  |
| Ш x Г x В, мм | 1100 x 2100 x 2200 |  |  |  |
| Панели кабины | Панели из нержавеющей стали Deco 08 |  |  |  |
| Потолок | LED-B1: Основной с осв-ем (круглые светильники); Крашеная сталь, цвет белый |  |  |  |
| Пол | Дюралюминий |  |  |  |
| Плинтус | Нержавеющая сталь |  |  |  |
| Аппараты и опции | Зеркало: : На половину высоты кабины боковое; Поручни: Один поручень вдоль одной стены кабины;Хромированные; Панель управления: Плоская СОР с кодом Брайля;Кнопки управления: Плоские с кодом Брайля, Индикация: Круговая, Цвет Индикации: Белая индикация, Накладки: Нет; Сигнализация: Дисплей с зелеными знаками (7-сегм. цифра, матр.стрелка) CPI15R; Синтезатор речи |  |  |  |
| Двери |  |  |  |  |
| Размеры дверей | Ширина x Высота | 800 x 2000 мм |  |  |
| Тип дверей | Телескопического открывания С Частотным приводом |  |  |  |
| Панели дверей кабины | Нержавеющая сталь |  |  |  |
| Панели дверей шахты | Фронтальные: Серебристый металлик на этажах 2-15, нержавеющая сталь Deco 08 на 1 этаже |  |  |  |
| Огнестойкость дверей шахты | EI30; |  |  |  |
| Устройства индикации и сигнализации | Исполнение этажных аппаратов (индикаторы): Плоская панель Шлиф. нерж. сталь 220; 1- COMBI15R (передняя сторона); Вызывные аппараты: плоская панель из шлифованной нержавеющей стали, кнопка с точечной индикацией зеленого цвета. ; |  |  |  |
| Наличие под приямком лифтов помещений, доступных для людей - НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. |  |  |  |  |
| Дополнительная информация |  |  |  |  |
| Опции, включенные в предложение | Кнопка закрытия дверей кабины; DOB; ERO;Одна нитка вызывных постов; OLD; PAIS (HAD-R); IRC; IP камера в кабине, ICU3; направляющие 3,5 м. масленки на направляющие |  |  |  |

Рег. 03760 (B7SE-7180)

| Оборудование | Лифт пассажирский производства ООО «Метеор Лифт», Санкт-Петербург |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Грузоподъемность | 400 кг |  |  |  |
| Тип привода | Частотный привод; |  |  |  |
| Скорость | 1 ,0 м/с |  |  |  |
| Высота подъема | 39,45 м |  |  |  |
| Количество остановок | 14 |  |  |  |
| Количество входов | Фронтальных: 16 Задних: 0. Выход на одну сторону Маркировка дверей: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 |  |  |  |
| Машинное помещение | Над шахтой |  |  |  |
| Шахта и ее размеры | Тип: Бетонная. Способ крепления: дюбелями |  |  |  |
|  | Ширина x Глубина |  | 1580 x 1730 |  |
|  | Глубина приямка |  | 1400 мм |  |
|  | Высота верхнего этажа |  | 3700 мм |  |
| Система управления | С микропроцессорным контроллером для парного собирательного управления при движении кабины вниз (DCL); Лифт А |  |  |  |
| Режимы работы | EFO; (механический) |  |  |  |
| Энергоснабжение | 380 В, 50 Гц Эл. сеть -5-ти проводная; |  |  |  |
| Потребляемая Мощность | 5 кВт |  |  |  |
| Кабина |  |  |  |  |
| Тип и отделка кабины | Панели из нержавеющей стали Deco 08 |  |  |  |
| Ш x Г x В, мм | 1100 x 950 x 2200 |  |  |  |
| Панели кабины | Из нержавеющей стали Deco 08 |  |  |  |
| Потолок | LED-B1: Основной с осв-ем (круглые светильники); Крашеная сталь, цвет белый |  |  |  |
| Пол | Дюралюминий |  |  |  |
| Плинтус | Нержавеющая сталь |  |  |  |
| Аппараты и опции | Зеркало: На половину высоты кабины Заднее; Поручни: Один поручень вдоль одной стены кабины;Хромированные; Панель управления: Плоская СОР с кодом Брайля;;Кнопки управления: Плоские с кодом Брайля, Индикация: Круговая, Цвет Индикации: Белая индикация, Накладки: Нет; Сигнализация: Дисплей с зелеными знаками (7-сегм. цифра, матр.стрелка) CPI15R; Синтезатор речи |  |  |  |
| Двери |  |  |  |  |
| Размеры дверей | Ширина x Высота | 700 x 2000 мм |  |  |
| Тип дверей | Телескопического открывания; С Частотным приводом |  |  |  |
| Панели дверей кабины | Нержавеющая сталь |  |  |  |
| Панели дверей шахты | Фронтальные: Серебристый металлик на этажах 2-14, нержавеющая сталь Deco 08 на 1 этаже |  |  |  |
| Огнестойкость дверей шахты | EI30; |  |  |  |
| Вызывные аппараты | Вызывные аппараты: плоская панель из шлифованной нержавеющей стали, кнопка с точечной индикацией зеленого цвета. |  |  |  |
| Устройства индикации и сигнализации | Исполнение этажных аппаратов (индикаторы): Плоская панель Шлиф. нерж. сталь 220; 1- COMBI15R (передняя сторона); ; |  |  |  |
| Дополнительная информация |  |  |  |  |
| Опции, включенные в предложение | Кнопка закрытия дверей кабины; DOB; ERO;Одна нитка вызывных постов; OLD; PAIS (HAD-R); IRC; IP камера в кабине, ICU3; направляющие 3,5 м. масленки на направляющие |  |  |  |

Рег. 03759 (B7SE-7181)

| Основные характеристики |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборудование | Лифт пассажирский производства ООО «Метеор Лифт», Санкт-Петербург |  |  |  |  |  |
| Грузоподъемность | 630 кг |  |  |  |  |  |
| Тип привода | Частотный привод; |  |  |  |  |  |
| Скорость | 1,0 м/с |  |  |  |  |  |
| Высота подъема | 39,45 м |  |  |  |  |  |
| Количество остановок | 14 |  |  |  |  |  |
| Количество входов | Фронтальных: 16 Задних: 0. Выход на одну сторону Маркировка дверей: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 |  |  |  |  |  |
| Машинное помещение | Над шахтой |  |  |  |  |  |
| Шахта и ее размеры | Тип: Бетонная. Способ крепления: дюбелями |  |  |  |  |  |
|  | Ширина x Глубина |  |  | 1860 x 2680 мм |  |  |
|  | Глубина приямка |  |  | 1400 мм |  |  |
|  | Высота верхнего этажа |  |  | 3700 мм |  |  |
| Система управления | С микропроцессорным контроллером для парного собирательного управления при движении кабины вниз (DCL); Лифт Б |  |  |  |  |  |
| Режимы работы | EFO; (механический) |  |  |  |  |  |
| Энергоснабжение | 380 В, 50 Гц Эл. сеть -5-ти проводная; |  |  |  |  |  |
| Потребляемая Мощность | 5 кВт |  |  |  |  |  |
| Кабина |  |  |  |  |  |  |
| Тип и отделка кабины | Панели из нержавеющей стали Deco 08 |  |  |  |  |  |
| Ш x Г x В, мм | 1100 x 2100 x 2200 |  |  |  |  |  |
| Панели кабины | Панели из нержавеющей стали Deco 08 |  |  |  |  |  |
| Потолок | LED-B1: Основной с осв-ем (круглые светильники); Крашеная сталь, цвет белый |  |  |  |  |  |
| Пол | Дюралюминий |  |  |  |  |  |
| Плинтус | Нержавеющая сталь |  |  |  |  |  |
| Аппараты и опции | Зеркало: : На половину высоты кабины боковое; Поручни: Один поручень вдоль одной стены кабины;Хромированные; Панель управления: Плоская СОР с кодом Брайля;Кнопки управления: Плоские с кодом Брайля, Индикация: Круговая, Цвет Индикации: Белая индикация, Накладки: Нет; Сигнализация: Дисплей с зелеными знаками (7-сегм. цифра, матр.стрелка) CPI15R; Синтезатор речи |  |  |  |  |  |
| Двери |  |  |  |  |  |  |
| Размеры дверей | Ширина x Высота | 800 x 2000 мм |  |  |  |  |
| Тип дверей | Телескопического открывания; С Частотным приводом |  |  |  |  |  |
| Панели дверей кабины | Нержавеющая сталь |  |  |  |  |  |
| Панели дверей шахты | Фронтальные: Серебристый металлик на этажах 2-14, нержавеющая сталь Deco 08 на 1 этаже |  |  |  |  |  |
| Огнестойкость дверей шахты | EI30; |  |  |  |  |  |
| Устройства индикации и сигнализации | Исполнение этажных аппаратов (индикаторы): Плоская панель Шлиф. нерж. сталь 220; 1- COMBI15R (передняя сторона); Вызывные аппараты: плоская панель из шлифованной нержавеющей стали, кнопка с точечной индикацией зеленого цвета. ; |  |  |  |  |  |
| Наличие под приямком лифтов помещений, доступных для людей - НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительная информация |  |  |  |  |  |  |
| Опции, включенные в предложение | Кнопка закрытия дверей кабины; DOB; ERO;Одна нитка вызывных постов; OLD; PAIS (HAD-R); IRC; IP камера в кабине, ICU3; направляющие 3,5 м. масленки на направляющие |  |  |  |  |  |
| Дата: ЗАКАЗЧИК: Федотова С. В. __________ |  |  | Дата: ПОДРЯДЧИК: А.В. Пигольцин _________ |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к Договору(на 1 листе)

«Калькуляция стоимости».

| П.П. | Наименование | Стоимость без НДС (за 1 ед.) | Общая стоимость с НДС за 1 ед. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Лифт рег. №03763 зав. номер B7SE- 7176 |  |  |
| 1 | Комплект лифта: «Classic», производство ООО «Метеор Лифт» Санкт-Петербург г/п 400 кг., 16 остановок. | 2 171 920 | 2 606 304 |
| 2 | Демонтаж, монтаж, строительные, пусконаладочные работы | 1 678 080 | 2 013 696 |
|  | Лифт рег. № 03764 зав. номер B7SE-7177 |  |  |
| 3 | Комплект лифта: «Classic», производство ООО «Метеор Лифт» Санкт-Петербург г/п 630 кг., 16 –остановок. | 2 303 745 | 2 764 494 |
| 4 | Демонтаж, монтаж, строительные, пусконаладочные работы | 1 836 255 | 2 203 506 |
|  | Лифт рег. № 03761 зав. номер B7SE-7178 |  |  |
| 5. | Комплект лифта: «Classic», производство ООО «Метеор Лифт» Санкт-Петербург г/п 400 кг., 15 –остановок. | 2 135 209 | 2 562 250,8 |
| 6. | Демонтаж, монтаж, строительные, пусконаладочные работы | 1 644 791 | 1 973 749,2 |
|  | Лифт рег. № 03762 зав. номер B7SE-7179 |  |  |
| 7. | Комплект лифта: «Classic», производство ООО «Метеор Лифт» Санкт-Петербург г/п 630 кг., 15 –остановок. | 2 340 345 | 2 808 414 |
| 8. | Демонтаж, монтаж, строительные, пусконаладочные работы | 1 739 655 | 2 087 586 |
|  | Лифт рег. № 03760 зав. номер B7SE-7180 |  |  |
| 9 | Комплект лифта: «Classic», производство ООО «Метеор Лифт» Санкт-Петербург г/п 400 кг., 14 –остановок. | 2 098 654 | 2 518 384,8 |
| 10 | Демонтаж, монтаж, строительные, пусконаладочные работы | 1 581 346 | 1 897 615, 2 |
|  | Лифт рег. № 03759 зав. номер B7SE-7181 |  |  |
| 11 | Комплект лифта: «Classic», производство ООО «Метеор Лифт» Санкт-Петербург г/п 400 кг., 14 –остановок. | 2 275 697 | 2 730 836,4 |
| 12 | Демонтаж, монтаж, строительные, пусконаладочные работы | 1 694 303 | 2 033 163,6 |
|  | ИТОГО за 6 ед. | 23 500 000 | 28 200 000 |
|  | В т. ч. НДС 20% |  | 4 700 000,00 |